PathFinder Energy Services, Inc.

Survey Report

| Measured Depth (ft) | Incl (deg) | Drift Dir. (deg) | TVD (ft) | Course Length (ft) | Vertical Section (ft) | TOTAL | Closure | DLS (dg/100ft) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rectangular Offsets (ft) | (ft) | Dist (ft) | Dir (deg) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4421.00 | 1.14 | 174.96 | 4420.13 | 189.00 | -17.68 | 17.69 N | 1.37 E | 17.74@ | 4.42 | 0.57 |
| 4514.00 | 1.41 | 63.87 | 4513.12 | 93.00 | -17.26 | 17.27 N | 2.48 E | 17.45@ | 8.16 | 2.27 |
| 4608.00 | 1.85 | 192.45 | 4607.10 | 94.00 | -16.28 | 16.30 N | 3.19 E | 16.61@ | 11.06 | 3.13 |
| 4796.00 | 0.35 | 215.21 | 4795.06 | 188.00 | -12.85 | 12.87 N | 2.20 E | 13.05@ | 9.71 | 0.82 |
| 4984.00 | 0.44 | 224.18 | 4983.06 | 188.00 | -11.87 | 11.88 N | 1.37 E | 11.96@ | 6.57 | 0.06 |
| 5173.00 | 0.62 | 234.73 | 5172.05 | 189.00 | -10.77 | 10.77 N | 0.03 E | 10.77@ | 0.14 | 0.11 |
| 5360.00 | 0.79 | 231.83 | 5359.04 | 187.00 | -9.40 | 9.39 N | 1.81 W | 9.56@ | 349.07 | 0.09 |
| 5548.00 | 0.79 | 221.63 | 5547.02 | 188.00 | -7.64 | 7.62 N | 3.69 W | 8.46@ | 334.13 | 0.08 |
| 5736.00 | 0.97 | 207.83 | 5735.00 | 188.00 | -5.27 | 5.24 N | 5.30 W | 7.45@ | 314.70 | 0.15 |
| 5821.00 | 1.14 | 216.27 | 5819.98 | 85.00 | -3.96 | 3.92 N | 6.13 W | 7.28@ | 302.60 | 0.27 |
| 6113.00 | 0.88 | 256.87 | 6111.94 | 292.00 | -1.13 | 1.07 N | 10.04 W | 10.09@ | 276.09 | 0.25 |
| 6301.00 | 1.06 | 91.11 | 6299.93 | 188.00 | -0.77 | 0.71 N | 9.70 W | 9.73@ | 274.18 | 1.02 |
| 6489.00 | 1.93 | 117.48 | 6487.87 | 188.00 | 0.75 | 0.78 S | 5.16 W | 5.21@ | 261.34 | 0.58 |
| 6678.00 | 2.11 | 133.30 | 6676.75 | 189.00 | 4.64 | 4.64 S | 0.20 E | 4.64@ | 177.52 | 0.31 |
| 6866.00 | 0.44 | 135.67 | 6864.70 | 188.00 | 7.55 | 7.53 S | 3.22 E | 8.19@ | 156.82 | 0.89 |
| 6960.00 | 0.88 | 127.76 | 6958.69 | 94.00 | 8.25 | 8.23 S | 4.05 E | 9.17@ | 153.81 | 0.48 |
| 7147.00 | 0.18 | 228.22 | 7145.68 | 187.00 | 9.33 | 9.30 S | 4.96 E | 10.55@ | 151.92 | 0.50 |
| 7336.00 | 0.88 | 257.14 | 7334.68 | 189.00 | 9.85 | 9.83 S | 3.33 E | 10.37@ | 161.29 | 0.38 |
| 7525.00 | 0.97 | 290.36 | 7523.65 | 189.00 | 9.59 | 9.59 S | 0.41 E | 9.60@ | 177.54 | 0.28 |
| 7714.00 | 0.88 | 276.74 | 7712.63 | 189.00 | 8.85 | 8.87 S | 2.53 W | 9.22@ | 195.92 | 0.13 |
| 7903.00 | 0.97 | 277.70 | 7901.60 | 189.00 | 8.45 | 8.48 S | 5.56 W | 10.14@ | 213.23 | 0.05 |
| 8091.00 | 0.53 | 244.57 | 8089.59 | 188.00 | 8.59 | 8.64 S | 7.92 W | 11.72@ | 222.50 | 0.32 |
| 8279.00 | 2.11 | 132.77 | 8277.55 | 188.00 | 11.33 | 11.36 S | 6.16 W | 12.93@ | 208.47 | 1.25 |
| 8373.00 | 2.37 | 133.74 | 8371.47 | 94.00 | 13.86 | 13.88 S | 3.49 W | 14.31@ | 194.10 | 0.28 |
| 8552.00 | 1.41 | 153.51 | 8550.38 | 179.00 | 18.41 | 18.41 S | 0.17 E | 18.41@ | 179.48 | 0.64 |
| STRAIGHT-LINE PROJECTION TO BIT @ 8600' MD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8600.00 | 1.41 | 153.51 | 8598.36 | 48.00 | 19.47 | 19.47 S | 0.70 E | 19.48@ | 177.95 | 0.00 |